鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目环境影响报告书（简本）

建设单位：鹤山市绿盛环保工程有限公司

2018年12月

## 1 项目概况

鹤山市马山生活垃圾填埋场总占地面积为24.37万m2，自2011年7月起投入使用，预计剩余使用年限为约8年，不能满足鹤山市未来生活垃圾处理的需要。为保证马山生活垃圾填埋场的处置能力，对生活垃圾进行减量化，并减少填埋场产生的废水废气对外界环境的影响，建设本项目。本项目的建设内容包括：1、建设生活垃圾预处理车间，对生活垃圾分选后填埋；分选出来的泥土和塑料用于制作腐殖土和燃料棒。2、清理原有简易填埋场垃圾，将原址建设成填埋场二期库区，扩大填埋容量；二期库区面积为5.2万m2，库容为63万m3，生活垃圾填埋量为600t/d，使用年限为20年。3、升级原污水处理站，提高渗滤液处理能力及效果，渗滤液处理能力为300m3/d。4、建设沼气发电和燃烧处理系统，充分利用资源并减少废气污染，发电规模为3MW/h。

## 2 污染源分析

### 2.1 废水

本项目废水主要包括垃圾渗滤液、车辆冲洗废水、生活污水、分选车间废水等。

### 2.2 废气

本项目废气包括垃圾填埋场的大气污染源主要有垃圾填埋废气，渗滤液在调节池和处理站的恶臭气体、填埋作业粉尘；垃圾在运输和填埋过程的粉尘污染等。

### 2.3 噪声

本项目噪声主要来源于填埋作业车辆设备、垃圾分选设备、发电机、风机等，噪声源强在85～95分贝之间。

### 2.4 固体废物

本项目固废主要包括渗滤液处理站产生的污泥、生活垃圾。

### 2.5 环境风险

本项目的环境风险包括渗滤液泄漏、填埋气体爆炸、垃圾坝溃坝或垃圾堆体沉降的风险等。

## 3 环境质量现状

### 3.1 地表水环境质量现状

本项目对马山填埋场排污口受纳水体及周边水体进行环境质量现状监测，马山渠的水环境功能要求为Ⅲ类，金峡水库的水环境功能要求为Ⅱ类。监测结果及统计分析表明，马山渠和金峡水库的监测项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准。

### 3.2 地下水环境质量现状

本项目地下水环境现状监测共设7个监测点，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。监测结果及统计分析表明，所有监测点的监测项目均达到相应标准的要求。

### 3.3 大气环境质量现状

本项目大气环境现状监测共设6个监测点，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的其他污染物空气质量浓度参考限值。监测结果及统计分析表明，评价区域环境空气可以达到相应要求。

### 3.4 声环境质量现状

本项目声环境现状监测设4个监测点，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。监测结果及统计分析表明，所有监测点噪声值在昼间和夜间均能达到相应标准要求。

### 3.5 土壤环境质量现状

本项目共布设6个土壤环境监测断面，其中4个位于项目场区内，2个位于项目场区周边200m范围内的农田或林地。监测结果表明项目场区内土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）的第二类用地标准，项目场区外监测点满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。

## 4 环保措施分析

### 4.1 废水处理措施

生活污水经化粪池处理、车辆冲洗废水和分选车间废水经沉淀池处理后与垃圾渗滤液混合，进入渗滤液处理站进行处理。渗滤液处理站采用膜生物反应器+芬顿氧化+曝气生物滤池处理工艺，废水处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）的较严者后，后通过现有排污口排入马山渠。

### 4.2 废气处理措施

建设单位通过配备洒水车辆，对场内道路采取定时洒水措施；填埋场内作业表面及时覆盖；种植绿化隔离带，控制扬尘扩散，减少无组织废气对环境的影响。分选车间废气通过负压抽风，集中进行喷淋洗涤+生物除臭处理，通过15m高排气筒排放；垃圾填埋废气输送至沼气发电系统进行燃烧发电处理，尾气通过15m高排气筒排放。废气排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-92）和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）排放。

### 4.3 噪声防治措施

噪声防治措施主要包括：①设备选型上，尽量选用技术先进，做工精良的低噪声设备；②大型振动类噪声设备分别设置减振基座；小型高噪声设备采用隔声罩、隔声墙，如各种风机、各类提升泵；③加强设备日常维护工作，使其工作状况良好；④合理进行厂区平面布置，加强绿化。经过以上的隔音降噪处理后，项目生产过程中所产生的噪声值一般可降低15～25dB（A），经预测，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。

### 4.4 固体废物处理措施

生活垃圾、污泥收集后送入本垃圾填埋场填埋处理；污水处理站产生的污泥经过压滤后含水率符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中入场要求。

### 4.5 环境风险防范措施

渗滤液泄漏防范措施包括加强防渗导排系统的维护监测，泄漏处理应急措施；防火措施包括加强排气和报警装置的维护，配备相应的灭火设备；垃圾堆体沉降和大坝溃坝防范措施包括考虑堆体坡度设计，加强施工质量和日常管理等。

## 5 环境影响评价

### 5.1 地表水环境影响

由预测结果可知，由于本项目排放水量相对马山渠流量而言很小，污染物浓度不高，对马山渠水质浓度的增加贡献较小，事故排放情况下也不会对马山渠造成很大影响，因此本项目的污水排放对马山渠评价河段水环境影响不大。

本评价对项目建设提出了严格的分区防渗措施、地下水水质动态监测及管理措施等。建设单位应加强管理、提高环保意识并严格执行本评价提出的各项环保措施。由于建设方采取了有效的污染防治措施，本项目正常运行情况下对当地地下水环境影响很小，可接受。

### 5.2 地下水环境影响

本项目在按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013修改版和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013修改版做好废物暂存的防渗防漏工作后，不会对地下水环境造成影响。

### 5.3 大气环境影响

由报告书预测结果可知，正常排放情况下各污染物最大落地浓度占标率均未超标，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的其他污染物空气质量浓度参考限值。项目污染物的排放对评价区域大气环境影响不大，对各环境敏感点的大气质量影响不大；建设单位必须严格按照要求正常运作，避免事故排放的发生，并在发现事故排放情况时及时采取有效应急措施，避免对大气环境及周围敏感点产生不利影响。

### 5.4 声环境影响

从预测结果可以看出，在采取了相应处理措施后噪声影响值明显下降，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，因此本项目对周围声环境影响不大。

### 5.4 固体废物影响

渗滤液处理站污泥暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013年修改版，经建设单位采取相应的处置措施后，本项目无固体废物外排，对环境无不利影响。

### 5.4 环境风险影响

针对项目存在的主要环境风险污染风险，本评价已提出初步的防范对策措施和突发事故应急方案。建设单位必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作。建设单位应在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求、以及本报告中提出的各项环保措施和对策建议，则本项目可最大限度地降低环境风险。在加强管理的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。

## 6 产业政策和选址分析

本项目的建设为解决地区生活垃圾处理、减轻现有填埋场的环境污染，符合江门市和鹤山市的污染防治要求，符合环境功能区划、主体功能区划和土地利用规划，符合相关产业政策和环保规划，属于鼓励类重点项目，其建设具有合理合法性。

## 7 综合结论

建设单位在严格落实本报告提出的环境保护措施和风险预防措施，尤其是垃圾渗滤液和垃圾填埋气体的治理、防护措施，同时满足《生活垃圾填埋场技术规范》（CJJ17-2004）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的有关要求，严格执行“三同时”和排污许可制度的前提下，本项目满足达标排放和总量控制的要求，正常运营过程造成的环境影响较小，发生环境风险事故概率较低，从环境保护角度而言可行。