附件1

鹤山市烟花爆竹零售经营布点规划方案

为满足人民群众在节日燃放烟花爆竹的需求，进一步优化烟花爆竹零售点布局，规范烟花爆竹经营零售行为，兼顾公平与合理，市应急管理局制定了《鹤山市烟花爆竹零售经营布点规划》，具体如下。

一、布点原则

按照“保障安全、统一规划、合理布局、总量控制”的原则，按照人口密度、市场需求、安全便民、交通便利、优中选优等要素，由各镇（街）应急管理部门根据实际，确定辖区内烟花爆竹零售经营布点规划。

二、布点数量和安全要求

（一）布点数量及分布

烟花爆竹零售经营布点数量及分布的总体要求为：各镇不超过8家，其中镇圩范围不超3家；沙坪街道不超过6家，其中沙坪街道主城区范围内不允许设置。

布点规则是常住人口较多的乡、村不超过1家，每1000户人口的区域设置零售点不超过2家；优先选择交通便利、周边位置空旷、建筑物独立或可以搭建临时建筑（例如集装箱、拼接式板房类）的区域。

经过前期向各镇（街）征求意见，并由各镇（街）上报烟花爆竹零售经营点的具体布点，经审查汇总最终确定我市烟花爆竹零售经营点为60家，具体布点位置及辐射范围见《鹤山市烟花爆竹零售经营布点明细表》。

（二）严禁开设烟花爆竹零售点的区域

1.文物保护单位，公交车站等交通枢纽，公园、林地等重点防火单位周边100米范围内及铁路线安全保护区内；

2.学校、幼儿园、医院、集贸市场、商场、超市等人员密集场所和公共场所周边100米范围内；

3.加油、加气站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点场所、建筑物周边100米范围内；

4.电压超过1kv的电力线路正下方及消防车辆不能顺畅到达区域；

5.不得与居民居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在地下及半地下室，桥下及涵洞及三层以上建筑物内；

6. 不得“下店上宅”“前店后宅”、集中连片经营或在超市商店内进行零售经营；

7.不得在烟花爆竹禁放区范围内布设烟花爆竹零售店。

上述区域严禁开设烟花爆竹零售点。

（三）烟花爆竹零售点安全条件

1.鹤山市烟花爆竹零售经营点实行专店经营；

2.零售场所的面积不小于10㎡，不大于200㎡，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点；

3.零售场所必须配备2个以上的5公斤的干粉灭火器，面积大于100平方米的必须配置4个5公斤的干粉灭火器，张贴明显警示标志、标牌，场所内不应堆放其他杂物；

4.经营场所电器线路要穿钢管敷设，不能有明接头，使用电器设备的，应符合防爆要求；

5.经营场所采用固定建筑物时应符合建筑结构及耐火等级要求。采用临时建筑物时，应独立设置；

6.法律法规、技术规范中要求的其他安全条件。

三、安全管理条件

（一）零售许可证有效期限为1年。零售许可证有效期内，烟花爆竹零售点主要负责人经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育。。

（二）明确存储数量。烟花爆竹零售店储存数量如下：

经营场所面积＞10且≤15平方米的，最大允许存放总药量70kg，且最大允许存放70箱；

经营场所面积＞15且≤25平方米的，最大允许存放总药量100kg，且最大允许存放100箱；

经营场所面积＞25且≤35平方米的，最大允许存放总药量140kg，且最大允许存放140箱；

经营场所面积＞35且≤50平方米的，最大允许存放总药量190kg，且最大允许存放190箱；

经营场所面积＞50且≤70平方米的，最大允许存放总药量250kg，且最大允许存放250箱；

经营场所面积＞70且≤200平方米的，最大允许存放总药量300kg，且最大允许存放300箱。

- 严格经营管理。烟花爆竹必须由合法的批发经营企业统一配送，产品包装箱应有烟花爆竹流向登记标识码。严禁从非法渠道购进烟花爆竹，严禁非法运输、储存烟花爆竹，严禁零售经营户从事烟花爆竹批发业务，严禁在经营场所外存放烟花爆竹，严禁将烟花爆竹转卖给未取得《烟花爆竹经营许可证》的单位和个人进行非法销售。

四、工作要求

- 高度重视，严格把关。各镇（街）应急管理部门负责烟花爆竹零售点受理和初审工作，要按照《鹤山市烟花爆竹零售经营布点规划》要求严把安全准入关，至少2人以上参加初审核查，如实填写《爆竹(烟花)零售许可初审表》和《烟花爆竹经营企业基本情况表》。市应急管理局负责初审合格的烟花爆竹零售点的复核和烟花爆竹零售许可证的发证工作。市应急管理局负责对布点规划实施过程中出现的特殊情况进行处理。

- 公平公正，加强宣传。对于同一布点在初个申请递交后的3日内出现其他人申请的，按照安全条件优先的竞争原则，由市、镇两级应急管理部门对多个申请人的安全条件进行联合现场审查，择优选取1家许可。各镇（街）应急管理部门要在辖区内采取多种形式广泛宣传烟花爆竹有关法律法规政策规定，宣传烟花爆竹布点的原则和条件，确保做到政策公开透明，公平公正。

- 加强监管，形成合力。 按照“属地管理、齐抓共管”原则加强烟花爆竹经营市场监管，依法严厉查处非法生产、经营、运输、储存、燃放烟花爆竹行为。对于已取得《烟花爆竹经营许可证》的单位和个人，如发现存在违法经营、储存、运输烟花爆竹等行为或安全条件发生变化不再符合安全要求的情况，将依法吊销《烟花爆竹经营许可证》，确保辖区内烟花爆竹经营市场安全稳定，健康发展。

五、附则

本布点规划方案自2023年10月23日起施行，有效期3年。

鹤山市应急管理局

2023年10月23日