危险性较大的分部分项工程清单

施工单位：    （加盖公章）

| 工程名称 |  |  |  |  | 规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  |  | 建筑总高度 |  | 层数 | / |  |
| 分部分项工程 | 工程规模 |  |  |  |  | 预计实施起止时间 | 专项方案 |
| 基坑工程 | □开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 模板工程及支撑体系 | □各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土模板支撑工程 | □搭设高度≥5m或搭设跨度≥10m |  |  |  |  |  |
|  |  | □施工总载荷（荷载效应基本组合的设计值）≥10kN/㎡或集中线载荷（荷载效应基本组合的设计值）≥15kN/m |  |  |  |  |  |
|  |  | □高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件 |  |  |  |  |  |
|  | □承重支承体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系 |  |  |  |  |  |  |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | □采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □采用起重机械进行安装的工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □起重机械安装和拆卸工程 |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架工程 | □搭设高度≥24m的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架） |  |  |  |  |  |  |
|  | □附着式升降脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □悬挑式脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □高处作业吊篮 |  |  |  |  |  |  |
|  | □卸料平台、操作平台工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □异型脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 | □可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 暗挖工程 | □采用矿山湖、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | □建筑幕墙安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □钢结构、网架和索膜结构安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □人工挖扩孔桩工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □地下作业工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □装备式建筑混凝土预制构件安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | □采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |

注：本表建设单位办理安全监督手续时提交；存在危险性较大分部分项工程，请在相应“□”内打“√”。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

施工单位：    （加盖公章）

| 工程名称 |  |  |  |  | 规模 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  | 建筑总高度 |  |  | 层数 | / |  |  |
| 分部分项工程 | 工程规模 |  |  | 预计实施起止时间 |  |  | 专项方案 | 专家论证 |
| 深基坑工程 | □开挖深度≥5m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板工程及支撑体系 | □各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模隧道模等工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □混凝土模板支撑工程：搭设高度≥8m或搭设跨度≥18m，或施工总载荷（荷载效应基本组合的设计值）≥15kN/㎡或集中线载荷（荷载效应基本组合的设计值）≥20kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载≥7kN |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | □采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □起重量≥300KN，或搭设总高度≥200m，或搭设基础标高≥200m的起重机械安装和拆卸工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架工程 | □搭设高度≥50m的落地式钢管脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □提升高度≥150m的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □分段架体搭设高度≥20m的悬挑式脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 | □码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围的拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 暗挖工程 | □采用矿山湖、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | □施工高度≥50m的建筑幕墙安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □跨度≥36m的钢结构安装工程或跨度≥60m的网架和索模结构安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □开挖深度≥16m的人工挖孔桩工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □水下作业工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □重量≥1000kN的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业、及地方标准的分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表建设单位办理安全监督手续时提交；存在危险性较大分部分项工程，请在相应“□”内打“√”。