鹤山市龙口镇石陂头水库大坝安全管理应急预案

龙口镇人民政府

三凤村民委员会

二〇一八年二月

龙口镇石陂头水库大坝安全管理应急预案

1工程概况

1.1 水库简介

水库集雨面积1.28平方公里，总库容107万立方米。水库于1957年动工兴建，并于1958年竣工。1999年完成除险加固。

石陂头水库是一座以灌溉为主，结合防洪、养殖等综合利用的小一型水库。担负着龙口镇的三凤、协华、尧溪等村及龙口圩镇7200多人的防洪任务，保护工农业总产值一亿多元。石陂头水库正常水位为21.25米，相应库容85万m3，设计洪水位为22.12米，相应设计库容98万m3。设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为500年一遇，溢洪道消能按30年一遇洪水设计。

1.2抢险措施

根据险情及抢险调度方案,执行相应的抢险措施：

水库一旦出现险情，危及大坝安全时，将会对下游造成重大威胁，由镇人民政府发出紧急通知，成立石陂头水库抢险救灾指挥所。抢险救灾指挥所实行统一领导，分工负责的原则，领导抢险救灾工作。在险情紧急的情况下，指挥所有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，投入抢险救灾工作。

（1）当石陂头水库水位达到21.25-22.12米的水位时，水库按调洪原则放水调洪，减少水库洪水压力，以保水库安全；水库管理所和镇水利会要加强值班，加强对气象、水文观察，并按“4段4次”要求，向市三防指挥部汇报雨情、水情及大坝的安全情况；注意收听省、市气象台的天气预报，随时掌握水库情况变化。

（2）当水库水位超过22.39米水位时，水库抗洪抢险指挥所要实行24小时巡逻值班，密切注视水库的水、雨、工情的变化；当水库水位达到22.12米时，指挥所全体人员要到现场办公，立即组织抢险队伍在坝顶筑子埂挡水；并按“1时一次”的要求，向市三防指挥部汇报情况；

（3）当水库大坝出现沉陷、断裂、喷渗等异常险情时，水库抗洪抢险指挥所必须立即实施各种应急措施，排除险情；并即时向市三防指挥部报告情况。

（4）如险情继续发展，指挥所要按预案规定的程序，立即通知下游可能受灾的群众迅速转移到安全的地方。三凤、协华、尧溪等村委会鸣锣，圩镇连鸣5响3次枪声作信号通知群众转移；并即时通知镇有关部门，做好龙口河下游人畜安全疏散转移工作。

（5）落实各建筑物的管理责任人，明确岗位责任。落实检查巡逻防守制度，随时掌握工程的状况和变化，发现问题及时报告并迅速采取有效措施进行处理。

1.3应急转移

1.3.1 水库出现重大险情，经水库抢险指挥所认定将会对下游造成重大威胁时，抢险救灾指挥所即报镇人民政府以及市三防指挥部，并通知镇相关单位。镇各相关单位应在抢险指挥所统一指挥下，有组织、有顺序地疏散转移。

1.3.2应急转移方案（见附表一）。

附表一          石陂头水库防御特大洪水预案受灾群众疏散明细表

| 需转移的单位 | 需转移的人数（人） | 指挥转移负责人 | 转移的方向及距离（米） | 转移到的安全地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逢贵、鸭舌岗、凤巢村 | 3643 | 三凤村委主任 | 南700米 | 矮头岗 |
| 八字、凤新 |  | 村长 | 东北600米 | 大岗 |
| 协华新村 | 357 | 村长 | 北200米 | 鸡仙岗 |
| 龙护 | 700 | 村长 | 西北800米 | 鸡仙岗 |
| 龙口圩 | 1461 | 居委会主任 | 东北400米 | 大庙岗 |

1.3.3人员转移警报发布条件、形式、权限及送达方式:

（1）转移警报发布条件、形式、权限

当水库抢险救灾指挥所确认可能出险时，水库抢险救灾指挥所报请镇三防指挥机构，由镇三防指挥机构下达转移命令，水库抢险救灾指挥所发布转移警报，按应急转移方案，有组织、有顺序地做好群众疏散转移工作。

（2）转移警报送达方式

一般情况下用有线、无线电话和电台联系，当电话或电台中断时，设立通讯联络站，派出通讯员进行逐站传报，各联络站的人员由镇和有关单位的负责人组成，并同时发出鸣锣警报，声音为（当当当……）连续响10分钟，下游有关单位也同时鸣锣。

1.3.4组织和实施受威胁区域人员和财产转移、安置的责任部门和责任人（见附表一）。

1.3.5人员和财产转移后的警戒措施，由水库抢险救灾指挥所下设的治安保卫组负责实施：

由镇政府牵头，镇派出所安排足够的警力，加强抢险救灾期间的安全保卫工作，确保社会治安良好。

2应急保障

2.1组织保障

2.1.1 石陂头水库是龙口镇的重点水利工程之一，其日常管理直属镇政府农业综合服务中心。该工程的安全管理，接受市三防指挥部的领导。水库相应成立三防指挥机构。（1） 当水库水位在21.25米汛期防限水位时，防汛工作由镇农业综合服务中心负责实施。（2） 当水库水位超过设计洪水位22.12米时，由龙口镇石陂头水库抗洪抢险指挥所负责防汛指挥工作。

石陂头水库抗洪抢险指挥所，其指挥由龙口镇镇委书记担任，副指挥由分管水利的镇领导及镇农业综合服务中心主任担任；工程技术负责人由镇农业综合服务中心技术员担任。指挥所成员包括镇派出所所长，龙口镇卫生院院长，三凤、协华、尧溪村委会主任等。石陂头水库抗洪抢险指挥所的职责是：实行统一领导、分工负责的原则，指挥石陂头水库的抗洪抢险工作。指挥所下设四个职能组：综合协调组、抢险救灾组、后勤组、保卫组。分别由龙口镇的镇长、分管水利的副镇长、农业综合服务中心主任、派出所长、卫生院长等担任各职能组的正副组长，负责防洪抢险期间的人员调动、物资供给、交通调度、卫生防疫、安全保卫等各项工作。

2.1.2水库应急抢险技术组由镇农业综合服务中心的工程技术人员组成。组长由镇农业综合服务中心主任担任，主要成员由镇农业综合服务中心的机电及水工工程技术人员担任。

2.2队伍保障

由龙口镇人民政府组织龙口圩镇、三凤、协华、尧溪村民委员会的基干民兵100人为抢险队伍，根据雨情，随时准备上坝巡逻和参加抢险；抢险队伍由镇武装部的主要领导负责，联系方式以有线、无线电话和无线对讲机为主，抢险任务按险情情况现场分工。

2.3物资保障

2.3.1根据抢险要求，抢险物资种类有砂、大石、碎石、编织袋、救生衣、锄头、铲等，其数量按规范要求由水库储备供给。如果遇到特殊情况数量不足时，由三防物资仓库和物资供应组补充供给。运达时间：水库储备料可以在半小时内运达；三防物资仓库和物资供应组可以在一个小时内运达。

2.3.2水库自备和可征调的抢险物资种类、数量、存放地点（见附表二）。

附表二           鹤山市石陂头水库主坝抢险救物资表

| 水库 名称 | 储备防洪物料 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 单位 | 储备数量 | 存放地点 |  |
| 石陂头水库 | 石料 | 立方米 | 50/50 | 水库两侧空地及上坝公路旁 |  |
|  | 砂料 | 立方米 | 50/50 |  |  |
|  | 编织袋 | 个 | 492/1120 | 仓库 |  |

注：上述储备的防汛抢险物料损耗时必须及时补充。“/”前的数字为大坝应备数量；“/”号数字后大坝目前为已备数量。

2.4通讯保障

2.4.1在紧急情况下，水情、险情信息的应急传送为有线、无线电话和无线对讲机为主。

2.4.2抢险指挥的通信方式以有线、无线电话和无线电台传送，当电话或电台中断时，设立通讯联络站，派出通讯员进行逐站传报。

2.5其它保障

在紧急情况下，交通、卫生、饮食、安全等其它保障措施由镇三防指挥所统一协调和安排。

3 《应急预案》启动与结束

3.1启动与结束条件：

当水库遭遇突发事件（1.4所述）时，启动《应急预案》；当险情全部排除和善后工作全部完成，水库已正常运行时，结束《应急预案》。

3.2决策机构与程序

启动和结束《应急预案》的决策机构为镇三防指挥所，其程序为：当水库遭遇突发事件（1.4所述）时，由水库工程管理单位报请镇三防指挥所，三防指挥所即时召开指挥所成员会议，确认险情程度，研究抢险措施，同时负责启动《应急预案》，并报请镇人民政府，由镇人民政府发布指令成立“石陂头水库抢险救灾指挥所”，具体负责实施《应急预案》。

4附件

4.1附图

1、水库及其下游重要防洪工程和重要保护目标位置图

2、水库枢纽平面布置图

3、水库枢纽主要建筑物剖面图

4、水库水位～库容～面积～泄量关系曲线图

5、水库洪水风险图

4.2　附表

1、水库工程技术特性表（附录A）

2、水库险情及抢险情况报告表（附录B）。

大坝安全鉴定报告书

附录A　           水库工程技术特性表        高程系统：假设高程系

| 水库名称 |  | 石陂头 | 主坝 | 坝型 | 均质土坝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 鹤山龙口 |  | 坝顶高程(m) | 23.35 |
| 所在河流 |  | 龙口河 |  | 最大坝高(m) | 13.35 |
| 集雨面积(km2) |  | 1.28 |  | 坝顶长度(m) | 82 |
| 管理单位名称 |  | 龙口镇水利会 |  | 坝顶宽度(m) | 5 |
| 主管单位名称 |  | 镇人民政府 |  | 坝基地质 |  |
| 竣工日期 |  | 1958年 |  | 坝基防渗措施 |  |
| 工程等别 |  | Ⅳ |  | 防浪墙顶高程(m) |  |
| 地震基本烈度/抗震设计烈度 |  | Ⅵ | 副坝 | 坝型 |  |
| 多年平均降水量 |  | 1756 |  | 坝顶高程(m) |  |
| 设计 | 洪水标准（％） | 3.33 |  | 坝顶长度(m) |  |
|  | 洪峰流量（m3/s) | 23 |  | 坝顶宽度(m) |  |
|  | 3日洪量（m3） | 31万 | 正常溢洪道 | 型式 | 开敞式 |
| 校核 | 洪水标准（％） | 0.2 |  | 堰顶高程(m) | 21.25 |
|  | 洪峰流量（m3/s) | 38 |  | 堰顶净宽(m) | 6 |
|  | 3日洪量（m3） | 530000 |  | 闸门型式 |  |
| 水库特性 | 水库调节特性 | 多年调节 |  | 闸门尺寸 |  |
|  | 校核洪水位(m) | 22.39 |  | 最大泄量(m3/s) | 10.9 |
|  | 设计洪水位(m) | 22.13 |  | 消能型式 | 挑流消能 |
|  | 正常蓄水位(m) | 21.25 |  | 启闭设备 |  |
|  | 汛限水位(m) | 21.25 | 非常溢洪道 | 型式 |  |
|  | 死水位(m) | 11.9 |  | 堰顶高程(m) |  |
|  | 总库容(m3) | 1070000 |  | 堰顶净宽(m) |  |
|  | 调洪库容(m3) | 220000 |  | 最大泄量(m3/s) |  |
|  | 兴利库容(m3) | 835000 |  | 消能型式 |  |
|  | 死库容(m3) | 15000 | 其它泄洪设施 |  |  |
| 工程运行 | 历史最高库水位(m) 及发生日期 |  |  |  |  |
|  | 历史最大入库流量 (m3/s)及发生日期 |  | 备注 |  |  |
|  | 历史最大出库流量 (m3/s)及发生日期 |  |  |  |  |

附录B　                              水库险情及抢险情况报告表                         填报时间：

|  | 工 情 |  | 险 情 |  |  | 灾 情 |  | 抢 险 措 施 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计 标准 | 现行 标准 | 出险 部位 | 出险 时间 | 处理 情况 | 险情可能造成的影响 | 可能造 成损失 | 技术 措施 | 抢险 物资 | 抢险队伍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部队 | 地方 |  |
| 水库大坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄水建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输水建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下游堤防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水情 | 水库水位(m) |  | 蓄水量(m3) |  | 入库流量(m3/s) |  | 出库流量(m3/s) |  | 其 他 |  |  | 备 注 |
| 出险时水情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最新水情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：（盖章）　　　　     　　填报人：　　　  　　　　填报单位负责人：　　　　　　　　联系电话：